ICS 0 1.040.0 1 A 22

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T  39599-2020

低影响开发雨水控制利用   基础术语

Low impactdevelopmentstormwatermanagementandharvest-

Basicterminology

2020-12-14 发布                                                                           2020-12-14 实施

国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

发  布

目       次

前言 ……………………………………… Ⅲ

1     范围 ……………………………………… 1

2    基本术语 ……………………………………… 1

3    设施术语 ……………………………………… 3

4    技术术语 ……………………………………… 7

参考文献 ……………………………………… 11

索引 ……………………………………… 12

# 前       言

## 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

## 本标准由中国标准化研究院提出并归口 。

本标准起草单位：青岛市标准化研究院、中国标准化研究院、北京建筑大学、青岛国际经济合作区 （中德生态园）管理委员会、福州乐亿生态科技股份有限公司、青岛理工大学、青岛市技术标准科学研究 所、深圳市芭田生态工程股份有限公司。

本标准主要起草人：许静、云振宇、李俊奇、盛田田、胡良兵、张伟、谭琪琦、王为群、乔银环、崔清慧、 李梦婕、赵丹、韩哲、吴美强、周建斌、毕学军、赵飞、黄培钊、金晓石、游生华。

低影响开发雨水控制利用   基础术语

# 1     范围

本标准界定了低影响开发雨水控制利用实践中的基本术语、设施术语和技术术语。

本标准适用于低影响开发雨水控制利用系统设计、规划、建设、维护与管理和评价。

# 2    基本术语

## 2.1  低影响开发    low impactdevelopment；LID

强调城镇开发应减少对环境影响的冲击，其核心是基于源头控制和降低冲击负荷的理念，构建与自 然相适应的排水工程，合理利用空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制，减少城镇径流污染(2.5) 。

注：改写 GB 50014-2006(2016 年版），定义 2.1.8B。

## 2.2  海绵城市   spongecity

通过城市规划、建设的管控，从“源头减排、过程控制、系统治理”着手，综合采用“渗、滞、蓄、净、用、 排”等技术措施，统筹协调水量与水质、生态与安全、分布与集中、绿色与灰色、景观与功能、岸上与岸下、 地上与地下等关系，有效控制城市降雨径流(4.2.1),最大限度地减少城市开发建设行为对原有 自然水  文特征和水生态环境造成的破坏，使城市能够像“海绵”一样，在适应环境变化、抵御 自然灾害等方面具  有良好的“弹性”，实现自然积存 、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于达到修复城市水生态、涵  养城市水资源、改善城市水环境、保障城市水安全、复兴城市水文化的多重目标。

[GB/T 51345-2018,定义 2.1.1]

2.3  海绵效应   spongeeffect

海绵城市(2.2)建设实现的自然水文特征维系和修复效果。

[GB/T 51345-2018,定义 2.1.3]

## 2.4  城市水体   urbanwaterbody

城市规划区内的河流、湖泊、湿地、坑塘等自然或人工水体。

[GB/T 51345-2018,定义 2.1.9]

## 2.5 径流污染   runoffpollution

通过降雨和地表径流冲刷，将大气和地表中的污染物带入受纳水体，使受纳水体遭受污染的现象，是城市面源污染的主要来源。

## 2.6 源头径流控制系统    runoffsourcecontrolsystem

雨水在排入市政排水管渠系统之前，为达到控制雨水径流产生、减排雨水径流污染(2.5)、收集利用 雨水和削减峰值流量的目的而采取的控制系统。

## 2.7 雨水控制利用   stormwatermanagementandharvest

城镇区域削减径流总量、峰值及降低径流污染(2.5)和收集回用雨水的总称。

注 1 ：包括雨水渗滞、集蓄回用、调蓄、截污净化和转输等。

注 2：改写 GB 50400-2016,定义 2.1.1 。

## 2.8 雨水渗滞   stormwaterinfiltrationandretention

雨水渗透(2.9)和雨水滞留(2.10)的统称。

## 2.9 雨水渗透   stormwaterinfiltration

利用人工或自然设施，使雨水下渗到土壤表层以下，以补充地下水。

## 2.10 雨水滞留   stormwaterretention

将雨水存储下来予以入渗、蒸发蒸腾的过程。

## 2.11 雨水集蓄利用   stormwaterharvestingandutilization

利用一定的集雨面收集降水作为水源，经过适宜处理达到一定的水质要求后，通过管道输送或现场 使用方式予以利用的过程。

## 2.12 雨水调蓄   stormwaterdetentionandstorage

雨水调节(2.13)和雨水储蓄(2.14)的统称。

注：改写 GB 51174-2017,定义 2.1.1 。

## 2.13 雨水调节   stormwaterdetention

在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值流量，延长排放时间，实现削减峰 值流量的 目的。

## 2.14 雨水储蓄   stormwaterstorage

对径流雨水进行储存、滞留、沉淀、蓄渗或过滤以控制径流总量和峰值，实现径流污染控制和回收利用的目的。

## 2.15 雨水截污净化   stormwaterinterceptionandpurification

采用适宜的方式对雨水进行净化处理，减少汇流雨水中携带的污染物排入后续设施或环境的总量，缓解径流污染(2.5)对环境造成的不利影响。

## 2.16 雨水转输   stormwatertransfer

转移和输送雨水的过程。

注：主要用以衔接各项雨水收集利用技术，也可作为雨水收集利用各项技术与传统市政排水设施、防洪设施等的衔 接技术。

2.17 下垫面    underlyingsurface

降雨受水面的总称。

注 1 ：包括屋面、地面、水面等。

注 2：改写 GB/T 50400-2016,定义 2.1.4 。

2.18 蓄滞洪区    detentionandretardingbasin

包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水或分泄洪峰的低洼地区及湖泊等。

[GB 50773-2012,定义 2.0.1]

2.19 非传统水源    non-traditionalwatersource

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源。

注：包括再生水、雨水、海水等。

2.20 绿色设施    greeninfrastructure

采用自然或人工模拟自然生态系统控制城市降雨径流(4.2.1)的设施。

[GB/T 51345-2018,定义 2.1.6]

2.21 灰色设施    grayinfrastructure

传统的较高能耗的工程化排水设施。

[GB/T 51345-2018,定义 2.1.7]

# 3    设施术语

3.1 渗滞设施    detentionandretentionfacilities

储存雨水径流量并进行渗透的设施。

3.1.1 透水铺装    permeablepavement

采用透水材料或透水结构铺设的具有一定下渗能力的地面。

3.1.1.1 透水砖铺装    permeablebrickpavement

具有一定厚度、空隙率及分层结构的以透水砖为面层的路面。

3.1.1.2 透水水泥混凝土铺装    permeableconcretepavement

由具有较大空隙的水泥混凝土作为路面结构层铺装而成、容许路表水进入路面（或路基）的一类混 凝土路面。

3.1.1.3 透水沥青混凝土铺装    permeableasphaltpavement

由较大空隙率的沥青混合料作为路面结构层铺装而成、容许路表水进入路面（或路基）的一类混凝 土路面。

3.1.1.4 构造透水铺装   structuralpermeablepavement

铺装砖体或构件本身不具有透水功能，利用铺装砖体或构件缝隙或自身结构实现透水功能的铺装 路面。

3.1.1.5 嵌草透水铺装    grassplantingpermeablepavement

由能够绿化路面及地面工程的砖和空心砌块等铺设的路面或在块料与块料之间留有种草空隙的路面。

3.1.2 生物滞留设施    bioretentionsystem；bioretentioncell

通过植物、土壤和微生物系统滞蓄、渗滤、净化径流雨水的设施。

[GB 50400-2016,定义 2.1.23]

3.1.2.1 生物滞留带    bioretentionarea

具有滞留和净化径流雨水功能，外表类似一般的绿化隔离带，主要用于处置路面径流的生物滞留设 施(3.1.2) 。

注：可替代停车场、道路及高速公路中间的绿化隔离带，达到净化、输送道路径流和营造景观的多重目的。

3.1.2.2 雨水花园    raingardens

自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地，被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水，是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。

3.1.2.3 生态树池    ecologicaltreepool

在树池设置范围内采取一定的特殊滤料、结构等生态化的措施对降雨径流(4.2.1) 和污染物进行控 制的设施。

3.1.2.4 高位花坛    highlevelparterre

基于土壤渗滤系统改进，由人工建成的，出水口相对于集水面有一定垂直距离，雨水从高位进水口进入，在势能差的作用下向下经过填充基质，通过基质的吸附截留和微生物作用实现水质净化，最终从低位出水口流出，能净化和收集降雨径流(4.2.1)并兼具美化环境功能的花坛。

3.1.3 下沉式绿地   subsidedgreenspace

下凹式绿地   sunkengreenbelt

低于周边汇水地面或道路，且可用于渗透、滞蓄和净化雨水径流的绿地。

注：改写 GB 51222-2017,定义 2.1.18 。

3.1.4 绿色屋顶    greenroof

种植屋面

在建筑物屋顶铺设种植土层并栽种植物，收集利用雨水 、减少雨水径流的源头减排设施。

注：改写 GB 51222-2017,定义 2.1.16 。

3.1.4.1 简单式绿色屋顶    extensivegreenroof

仅种植地被植物、低矮灌木的屋面或地下建筑顶板。

注：改写 JGJ 155-2013,定义 2.0.3。

3.1.4.2 花园式绿色屋顶    intensivegreenroof

种植乔灌木和地被植物，设置园路、坐凳等休憩设施的屋面或地下建筑顶板。

注：改写 JGJ 155-2013,定义 2.0.4。

3.1.5 渗透塘    infiltrationbasin

雨水通过侧壁或池底进行入渗的滞蓄水池（塘）。

3.1.6 渗井    infiltrationwell

雨水通过侧壁和井底进行入渗的设施。

注：改写 GB 50400-2016,定义 2.1.13 。

3.2 集蓄利用设施    harvestingandutilizationfacilities

对降水进行收集、存储和调节利用的设施。

3.2.1 蓄水池    reservoir

具有雨水储存功能和削减峰值流量功能的集蓄利用设施(3.2) 。

3.2.2 雨水罐    rainwaterharvestingtanks

雨水桶

地上或地下封闭式的简易雨水集蓄利用(2.11)设施。

3.3 调蓄设施    detentionandstoragefacilities

储存一定时间的雨水，削减向下游排放的雨水洪峰径流量、延长排放时间的设施。

3.3.1 调节塘    regulatingpond

干塘

由进水口、调节区、出口设施、护坡及堤岸构成，具有削减峰值流量功能的雨水调节(2.13)设施。

3.3.2 湿塘    wetpond

具有雨水调蓄(2.12)、雨水净化和景观功能的水体，有稳定水源保障，维持一定运行水位，且以雨水 作为主要补水水源。

注：改写 GB 50400-2016,定义 2.1.21 。

3.3.3 调节池    regulatingpool

调蓄雨水管渠峰值流量的调节设施。

3.3.4 合流制溢流调蓄池    combinedseweroverflowdetentionandstoragetank

用于收集降雨期间部分合流制溢流雨污水，提高合流制系统的截留倍数的一种调节设施。

3.3.5 多功能调蓄设施    multi-purposedetentionandstoragefacilities

具有对雨水调节(2.13)、储蓄的功能，与绿地、广场等空间结合，平时发挥正常的景观、休闲娱乐功 能，暴雨产生积水时发挥调蓄功能的设施。

注：改写 GB 51174-2017,定义 2.1.3 。

3.4 截污净化设施    interceptionandpurificationfacilities

对雨水进行净化处理，减少汇流雨水中污染物的设施。

3.4.1 人工土壤渗滤    artificialsoilinfiltration

人工构建具有一定渗透性与密度，并可达到最大持水量、非毛管孔隙度、总孔隙度、持水能力的土壤渗透能力的系统或设施。

3.4.2 植被缓冲带    vegetativefilterstrips

坡度较缓的植被区，能利用植被拦截及土壤下渗等作用促进雨水下渗，减缓地表径流流速，并去除 径流中的部分污染物。

3.4.3 生态驳岸    ecologicalrevetment

通过多种措施，重建或恢复水陆生态结构，使其恢复成自然河岸或有 自然河岸“可渗透性”、具备截 污净化功能的人工驳岸。

3.4.3.1 自然土坡驳岸    naturalsloperevetment

采用原生态方式的驳岸处理手段构建的处于水域和陆地之间、界限不明显、适合水生生物生长的生 态驳岸(3.4.3) 。

3.4.3.2 木桩驳岸    pilerevetment

取伐倒木的树干或适用的粗枝，横向截断成规定长度的木桩打成的生态驳岸(3.4.3) 。

3.4.3.3 石笼驳岸    crockrevetment

用石笼网箱对河岸进行堆砌防护而建成的生态驳岸(3.4.3) 。

3.4.3.4 连锁植草砖驳岸    chaingrass-plantingbrickrevetment

使用连锁型块体设计的植草砖作为河岸护坡材料而建成的生态驳岸(3.4.3) 。

3.4.3.5 块石驳岸   stonerevetment

以形状各异的太湖石、青石、黄石等石材进行堆叠，营造出高低错落、棱角分明的硬质驳岸或利用水 泥、玻璃钢、有机树脂等材料，采用现代施工技术，在河岸边坡塑造出造型多变、形态丰富的山石景观。

3.4.3.6 生态砌块驳岸    eco-blockrevetment

采用以隧道弃渣、尾矿石、石屑等固体为原料加工而成的生态砌块而建成的生态驳岸(3.4.3) 。

3.4.4 雨水湿地   stormwaterwetland

将雨水进行沉淀、过滤、净化、调蓄的湿地系统，同时兼具生态景观功能，通过物理、植物及微生物共 同作用达到净化雨水的目标。

3.4.5 沉砂池    gritchamber；detritustank

去除水中 自重较大、能自然沉降的较大粒径砂粒或颗粒的构筑物。

[GB 50125-2010,定义 3.2.71]

3.4.5.1 旋流沉砂池    vortex-typeflow gritchamber

靠进水形成旋流离心力分离砂粒的沉砂池(3.4.5) 。

[GB 50125-2010,定义 3.2.74]

6

3.4.5.2 平流沉砂池    horizontalflow gritchamber

污水沿水平方向流动分离砂粒的沉砂池(3.4.5) 。

[GB 50125-2010,定义 3.2.72]

3.5 转输设施    transferfacilities

转移和输送雨水的设施。

3.5.1 植草沟    grassswale

用来收集、输送、削减和净化雨水径流的表面覆盖植被的明渠。

[GB 51222-2017,定义 2.1.15]

3.5.1.1 转输型干式植草沟    conveyancedrygrassswale

开阔的浅植物型沟渠，主要起到收集、转输雨水径流的作用。

3.5.1.2 渗透型干式植草沟    permeabledrygrassswale

开阔的、覆盖着植被的水流输送渠道，它在设计中包括了由人工改造土壤所组成的过滤层，以及过 滤层底部铺设的地下排水系统，设计强化了雨水的传输、过滤、渗透和滞留能力，从而保证雨水在水停留 时间内从沟渠排干。

3.5.1.3湿式植草沟    wetgrassswale

长期保持潮湿状态的沟渠型植草沟(3.5.1) 。

3.5.2 渗管    infiltrationpipe

具有渗透功能的雨水管，将雨水有组织地渗入地下。

3.5.3 渗渠    infiltrationcanal

用可渗透介质填充并兼具渗透和排放功能的雨水渠。

# 4    技术术语

4.1     降雨基本技术术语

4.1.1 降水量    precipitation

某一时段，从天空降落到地面上的液态（降雨）或固态（降雪）（经融化后）降水，未经蒸发、渗透、流失 而在水平面上积聚的厚度。

注 1 ：单位为毫米(mm) 。

注 2：改写 GB/T 28592-2012,定义 2.1 。

4.1.2 重现期    recurrenceinterval

在一定长的统计期间内，等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间。

[GB 50014-2006(2016 年版），定义 2.1.18]

4.1.3 降雨历时    durationofrainfall

降雨过程中的任意连续时段。

[GB 50015-2003,定义 2.1.68]

4.1.4 设计降雨量    designrainfalldepth

为实现年径流总量控制率(4.2.3),用于确定低影响开发(2.1)设施设计规模的降雨量控制值。

注：通常用 日 降雨量(mm)表示。

4.1.5 雨水资源化利用率    utilizationratioofstormwaterresources

雨水收集净化并用于道路浇洒、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却、景观、河道补水等的雨 水总量（按年计算），与当年降雨量（折算成立方米数）的比值。

4.2    径流技术术语

4.2.1 降雨径流    rainfallrunoff

降落到地面的雨水，由地面和地下汇流到管渠至受纳水体的流量的总称，包括地面径流和地下径 流等。

4.2.2 初期径流    initialrunoff

一场降雨初期产生一定厚度的降雨径流(4.2.1) 。

[GB 50400-2016,定义 2.1.8]

4.2.3 年径流总量控制率    volumecaptureratioofannualrainfall

通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面(2.17) 的降雨径流(4.2.1) ,得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。

[GB/T 51345-2018,定义 2.1.2]

4.2.4 雨水入渗滞留控制量   stormwaterinfiltrationandretentionvolumeforrunoffvolumecontrol

为满足低影响开发(2.1)径流总量控制 目标而需要入渗和滞留的雨水量。

4.2.5 雨水滞流控制量   stormwaterdetentionvolumeforpeakflow control

为满足低影响开发(2.1)外排洪峰流量控制 目标而需要滞流的雨水量。

4.2.6 单位面积控制容积    volumeofLID facilitiesforcatchmentrunoffcontrol

以降雨径流(4.2.1)总量控制为 目标时，单位汇水面积(4.2.7) 上所需调蓄设施(3.3) 的有效调蓄容 积（不包括雨水调节容积）。

4.2.7 汇水面积    catchmentarea

雨水管渠汇集降雨的面积。

[GB 50014-2006(2016 年版），定义 2.1.20]

4.2.8 汇流时间    convergencetime

降雨产生的径流水量在某一范围内的集中过程所需要的时间。

4.2.9 排水分区    drainagecatchment

以地形地貌或排水管渠界定的地面径流雨水的集水或汇水范围。

注：改写 GB/T 51345-2018,定义 2.1.4 。

4..2.10 径流系数    runoffcoefficient

一定汇水面积(4.2.7)内地面径流量与降雨量和汇水面积(4.2.7)乘积的比值。

注：改写 GB 50014-2006(2016 年版），定义 2.1.16 。

4..2.11 流量径流系数    flow runoffcoefficient

形成高峰流量的历时内产生的径流量与该段历时内降雨量和汇水面积(4.2.7)乘积的比值。

注：改写 GB 50400-2006,定义 2.1.4 。

4.2.12 雨量径流系数    pluviometricrunoffcoefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与降雨量和汇水面积(4.2.7)乘积的比值。

注：改写 GB 50400-2016,定义 2.1.6 。

4.2.13 年径流污染物负荷    annualrunoffpollutantload

一年中所有场次降雨引起的地表径流排放污染物的总量。

4.2.14 年污染物负荷削减率    reductionrateofannualpollutantload

一年中，地块低影响开发(2.1)雨水控制利用(2.7) 区域内降雨径流(4.2.1) 中污染物总量与雨水流经该区域前相比减少的比例。

4.2.15 径流污染控制量    rainwatertreatmentvolumefornon-pointsourcepollutioncontrol

为满足低影响开发(2.1)径流污染(2.5)控制 目标而需要处理的初期径流(4.2.2)水量。

4.2.16 径流污染控制降雨厚度    precipitationdepthfornon-pointsourcepollutioncontrol

为满足低影响开发(2.1)径流污染(2.5)控制 目标而需要控制的净降雨厚度。

4.2.17 径流污染控制系数    volumetricrunoffcoefficientfornon-pointsourcepollutioncontrol

径流污染控制量 (4.2.15)和径流污染控制降雨厚度(4.2.16)与总汇水面积(4.2.7)乘积之比。

4.3    其他技术术语

4.3.1透水系数    permeabilitycoefficient

入渗系数

导水系数

单位时间内在单位水力梯度作用下通过单位制品截面的水量。

注 1 ：单位为厘米每秒(cm/s) 。

注 2：改写 GB/T 25993-2010,定义 3.2 。

4.3.2 硬化地面率    impervioussurfaceratio

除屋面外，不具有透水性能的地面面积与地面总面积的比值。

[GB/T 51345-2018,定义 2.1.8]

4.3.3 土壤渗透系数    permeabilitycoefficientofsoil

单位水力梯度下水在土壤中的稳定渗透速度。

注 1 ：单位为米每秒(m/s) 。

注 2：改写 GB 51222-2017,定义 2.1.7 。

4.3.4 孔隙率    porosity

块状材料中孔隙体积与材料在自然状态下总体积的百分比。

4.3.5 连续孔隙率    continuousporosity

透水砖（或透水混凝土）内部存在的连续空隙的体积与透水砖（或透水混凝土）体积的百分比。

注：改写 CJJ/T 188-2012,定义 2.1.4。

# 参考文献

[1]    GB/T 25993-2010    透水路面砖和透水路面板

[2]    GB/T 28592-2012    降水量等级

[3]    GB 50014-2006    室外排水设计规范(2016 年版）

[4]    GB 50015-2019    建筑给水排水设计标准

[5]    GB/T 50125-2010    给水排水工程基本术语标准

[6]    GB 50400-2016    建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

[7]    GB 50773-2012    蓄滞洪区设计规范

[8]    GB 51174-2017    城镇雨水调蓄工程技术规范

[9]    GB 51222-2017    城镇内涝防治技术规范

[10]    GB/T 51345-2018    海绵城市建设评价标准

[11]    CJJ/T 188-2012    透水砖路面技术规程

[12]    JGJ 155-2013    种植屋面工程技术规程

索引

汉语拼音索引

C

沉砂池 ……………………………………… 3.4.5

城市水体 ……………………………………… 2.4

重现期 ……………………………………… 4.1.2

初期径流 ……………………………………… 4.2.2

D

单位面积控制容积 ……………………………………… 4.2.6

导水系数 ……………………………………… 4.3.1

低影响开发 ……………………………………… 2.1

多功能调蓄设施 ……………………………………… 3.3.5

F

非传统水源 ……………………………………… 2.19

G

干塘 ……………………………………… 3.3.1

高位花坛 ……………………………………… 3.1.2.4

构造透水铺装 ……………………………………… 3.1.1.4

H

海绵城市 ……………………………………… 2.2

海绵效应 ……………………………………… 2.3

合流制溢流调蓄池 ……………………………………… 3.3.4

花园式绿色屋顶 ……………………………………… 3.1.4.2

灰色设施 ……………………………………… 2.2 1

汇流时间 ……………………………………… 4.2.8

汇水面积 ……………………………………… 4.2.7

J

集蓄利用设施 ……………………………………… 3.2

简单式绿色屋顶 ……………………………………… 3.1.4.1

降水量 ……………………………………… 4.1.1

降雨径流 ……………………………………… 4.2.1

降雨历时 ……………………………………… 4.1.3

截污净化设施 ……………………………………… 3.4

径流污染控制降雨厚度 ……………………………………… 4.2.16

径流污染控制量   …………… 4 .2. 15

径流污染控制系数   ……………  4.2.17

径流系数   ……………… 4 .2. 10

K

孔隙率  ……………………………………… 4 .3 .4

块石驳岸  ………………………………… 3 .4 .3 .5

L

连锁植草砖驳岸 ……………………………………… 3.4.3.4

连续孔隙率 ……………………………………… 4.3.5

流量径流系数 ……………………………………… 4.2.1 1

绿色设施 ……………………………………… 2.20

绿色屋顶 ……………………………………… 3.1.4

M

木桩驳岸 ……………………………………… 3.4.3.2

N

年径流污染物负荷   ………………………  4.2.13

年径流总量控制率  …………………………  4.2.3

年污染物负荷削减率   ……………………  4.2.14

P

排水分区  …………………………………… 4 .2 .9

平流沉砂池  ……………………………… 3 .4 .5 .2

Q

嵌草透水铺装  …………………………… 3. 1. 1 .5

R

人工土壤渗滤  ……………… 3 .4. 1

入渗系数  ………………… 4 .3. 1

S

设计降雨量  ………………………………… 4. 1 .4

渗管  ………………………………………… 3 .5 .2

渗井  ………………………………………… 3. 1 .6

渗渠 ……………………………………… 3.5.3

渗透塘 ……………………………………… 3.1.5

渗透型干式植草沟 ……………………………………… 3.5.1.2

渗滞设施 ……………………………………… 3.1

生态驳岸 ……………………………………… 3.4.3

生态砌块驳岸 ……………………………………… 3.4.3.6

生态树池 ……………………………………… 3.1.2.3

生物滞留带 ……………………………………… 3.1.2.1

生物滞留设施  ……………………………… 3. 1 .2

湿式植草沟  ……………………………… 3 .5. 1 .3

湿塘  ………………………………………… 3 .3 .2

石笼驳岸 ……………………………………… 3.4.3.3

T

调节池 ……………………………………… 3.3.3

调节塘 ……………………………………… 3.3.1

调蓄设施 ……………………………………… 3.3

透水沥青混凝土铺装 ……………………………………… 3.1.1.3

透水铺装 ……………………………………… 3.1.1

透水水泥混凝土铺装 ……………………………………… 3.1.1.2

透水系数 ……………………………………… 4.3.1

透水砖铺装 ……………………………………… 3.1.1.1

土壤渗透系数 ……………………………………… 4.3.3

X

下凹式绿地 ……………………………………… 3.1.3

下沉式绿地 ……………………………………… 3.1.3

下垫面 ……………………………………… 2.17

蓄水池 ……………………………………… 3.2.1

蓄滞洪区 ……………………………………… 2.18

旋流沉砂池 ……………………………………… 3.4.5.1

Y

硬化地面率 ……………………………………… 4.3.2

雨量径流系数 ……………………………………… 4.2.12

雨水储蓄 ……………………………………… 2.14

雨水罐 ……………………………………… 3.2.2

雨水花园 ……………………………………… 3.1.2.2

雨水集蓄利用 ……………………………………… 2. 1 1

雨水截污净化 ……………………………………… 2.15

雨水控制利用 ……………………………………… 2.7

雨水入渗滞留控制量 ……………………………………… 4.2.4

雨水渗透 ……………………………………… 2.9

雨水渗滞 ……………………………………… 2.8

雨水湿地 ……………………………………… 3.4.4

雨水调节 ……………………………………… 2.13

雨水调蓄 ……………………………………… 2.12

雨水桶 ……………………………………… 3.2.2

雨水滞留 ……………………………………… 2.10

雨水滞流控制量 ……………………………………… 4.2.5

雨水转输 ……………………………………… 2.16

雨水资源化利用率 ……………………………………… 4.1.5

源头径流控制系统 ……………………………………… 2.6

Z

植被缓冲带 ……………………………………… 3.4.2

植草沟 ……………………………………… 3.5.1

种植屋面 ……………………………………… 3.1.4

转输设施 ……………………………………… 3.5

转输型干式植草沟 ……………………………………… 3.5.1.1

自然土坡驳岸 ……………………………………… 3.4.3.1